PRESS RELEASE 06/25

Turck0625.jpg:

모터, 드라이브 또는 컨베이어 기술에 관계없이 쉽게 개조 가능한 터크의 CMVT-M8T 진동 센서는 눈에 띄는 진동 패턴을 감지하여 고장을 방지합니다.

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_vibration-sensor-monitors-drives-51168.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

드라이브 상태의 모니터링이 가능한 진동 센서

터크의CMVT-M8T 단축 상태 모니터링 센서는 효율적인 진동 모니터링을 제공하며, 설치 및 개조가 간편합니다.

Mülheim, May 14, 2025 – 소형 스테인리스 스틸 하우징으로 제작된 터크의 CMVT-M8T는 진동 측정 기능을 통해 모터 및 드라이브의 상태를 모니터링합니다. 단축 측정 기능을 제공하며, M8 나사산을 통해 서비스 보어에 쉽게 설치할 수 있습니다. 최대 M30까지의 장착 어댑터와 3개의 선택 가능한 출력 신호를 통해 최소한의 설치로 정밀한 진동 모니터링을 보장합니다.

CMVT-M8T는 한 축의 진동을 감지하므로, 진동의 주 방향이 회전축과 직교하는 드라이브, 펌프 또는 팬과 같은 일반적인 어플리케이션에 적합합니다. IO-Link, PNP 스위칭 및 4~20mA 아날로그 출력을 제공하는 이 상태 모니터링 센서는 범용으로 사용 가능하여 재고 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다. 측정 정확도는 159.2Hz에서 ±0.5%입니다. 이 센서는 유효 값(RMS) 외에도 최대 가속도 값을 제공합니다.

이 장치는 컨트롤러 연결 없이도 Turck Automation Suite(TAS)의 진동 모니터 앱이나 웹 서버가 있는 IO-Link 마스터를 통해 시운전할 수 있습니다. 경고등과 함께 사용하면 컨트롤러 없이도 자율 상태 모니터링 시스템을 쉽게 설정할 수 있으며, 이는 기존 시스템에 특히 유용합니다. 이 센서는 중요 진동 값 입력을 위해 ISO 표준 10816-3을 준수합니다.

새로운 1축 센서는 터크에서 사용하기 쉽고 추가 장착이 가능한 상태 모니터링 어플리케이션을 위해 특별히 개발한 네 번째 센서입니다. CMVT-QR20 3축 진동/온도 센서, CMMT 자기장/온도 센서, 그리고 습도 및 온도 측정용 CMTH로 구성된 기존 센서 범위를 확장합니다.