PRESS RELEASE 09/25

Turck0925.jpg:

빠르고 강력함: 터크의 새로운 이더넷 멀티프로토콜 커플러는 최대 50W를 전송하고 최대 100Mbit/s의 데이터 속도를 달성합니다.

더 알아보기

https://turck.kr/ko/product-news-2860_latencyfree-ethernet-couplers-up-to-50-w-51345.php

CONTACT

주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490

팩스: 02-6959-5466

최대 50W의 지연 없는 이더넷 커플러

터크의 NIC-Q86 유도형 이더넷 멀티프로토콜 커플러는 최대 50W의 전력을 전송하고 최대 100Mbit/s의 데이터 전송 속도를 제공합니다.

Mülheim, July 3, 2025 – 터크의 NIC-Q86-ETH 유도형 이더넷 멀티프로토콜 커플러는 비접촉식 전력 및 데이터 전송의 다양한 적용 분야를 개척합니다. 이 커플러는 모든 이더넷 프로토콜에서 최대 50W의 전력과 100Mbit/s의 전이중(full duplex) 지연 없는(<1µs) 데이터를 전송합니다. 따라서 이 새로운 시스템은 이동식 부품 또는 모바일 어플리케이션과 기계 부품 간의 이상적인 인터페이스로, 특히 높은 실시간성, 성능 또는 데이터 전송 속도가 요구되는 경우, 특히 터크의 멀티프로토콜 및 EtherCAT I/O 모듈과 컨트롤러를 통해 연결될 때 더욱 효과적입니다. 이 모듈들은 Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP 및 EtherCAT 네트워크에서 자동으로 작동합니다. Turck은 IO-Link 환경의 어플리케이션과 최대 18와트의 전력을 위해 IO-Link COM3 및 230.4kbit/s를 갖춘 소형이면서도 견고한 NIC 커플러를 계속 공급하고 있습니다.

빠른 시동 기능(램프업 시간: 450ms)을 통해 공구 교체가 잦은 어플리케이션이나 사이클 시간이 빠른 생산 공정에서 커플러를 최적으로 사용할 수 있습니다. IP65 보호 등급, 최대 10mm의 전송 거리, 그리고 전송되는 이더넷 프로토콜의 독립성 덕분에 NIC는 변화하는 시스템 요구 사항을 가진 OEM 및 사용자에게 효율적인 솔루션입니다. 커플러 세트는 1차 부품과 2차 부품(NICP/NICS-Q86-ETH)으로 구성됩니다. 두 부품 모두 다른 1차 부품 또는 2차 부품과 동적으로 연결될 수 있습니다.

이 커플러의 일반적인 적용 분야는 이동식 로드 캐리어, 회전식 인덱싱 테이블, 회전 공구 또는 이동식 픽투라이트 시스템입니다.

.